觀測管理值

	管理值
項目
	注意值
	警戒值
	行動值
	備註

	監
測

儀

器
	土中傾斜管
	2mm/月
且有一定位移傾向
	2~10mm/月
且有一定位移傾向
	>10mm/月
且有一定位移傾向
	

	
	傾度盤
（建物型）
	角變量1/500(413〞)
	角變量1/360(572〞)
	角變量1/250(825〞)
	

	目的
	提供防災整備及減災因應措施之參考
	

	意義
	可接受之變化量，應該是安全之範圍。
	可接受之變化量，但可能接近臨界值。
	有發生邊坡滑動或危及結構物之可能性。
	

	因應對策
	注意後續之變化。
	1.提高觀測頻率為每10日觀測1次。
2.研判安全性，尋找原因，評估災害可能影響範圍並研擬補救措施。
	召開會議決定補救措施，並決定補救措施之執行時間。
	


PAGE  
1

