營建工程空氣污染防制設施管理辦法部分條文修正條文

第二條　　本辦法專用名詞定義如下：

- 營建工地：指營建工程基地、施工或堆置物料之區域。

- 全阻隔式圍籬：指全部使用非鏤空材料製作之圍籬。

- 半阻隔式圍籬：指離地高度八十公分以上使用網狀鏤空材料，其餘使用非鏤空材料製作之圍籬。

- 簡易圍籬：指以金屬、混凝土、塑膠等材料製作，其下半部屬密閉式之拒馬或紐澤西護欄等實體隔離設施。

- 防溢座：指設置於營建工地圍籬下方或洗車設備四周，防止廢水溢流之設施。

- 防塵布：指以布料、帆布或塑膠布等材料製作，防止粉塵逸散之設施。

- 防塵網：指以網狀材料製作，防止粉塵逸散之設施。

- 粗級配：指舖設地面使用，可防止粉塵逸散之骨材。

- 粒料：指礫石、碎石或其他可防止粉塵逸散之粒狀物質。

第四條　　本辦法所稱營建工程，分為第一級營建工程及第二級營建工程。

符合下列情形之一者，屬第一級營建工程：

- 建築(房屋)工程：施工規模達四千六百平方公尺․月者。

- 道路、隧道工程：施工規模達二十二萬七千平方公尺․月者。

- 管線工程：施工規模達八千六百平方公尺․月者。

- 橋樑工程：施工規模達六十一萬八千平方公尺․月者。

- 區域開發工程：施工規模達七百五十萬平方公尺․月者。

- 疏濬工程：外運土石體積(鬆方)達一萬立方公尺者。

- 其他營建工程：工程合約經費達新臺幣一百八十萬元者。

前項施工規模指施工面積（平方公尺）與施工工期（月）之乘積，施工工期每月以三十日計算。

第二項以外之營建工程，屬第二級營建工程。

第十三條之一　　營建業主於營建工程進行期間，施工機具引擎使用之汽柴油應符合車用汽柴油成分管制標準。

第十八條　　本辦法自中華民國九十三年七月一日施行。

本辦法修正條文，除中華民國一百零二年十二月二十四日修正條文自一百零三年一月一日施行外，自發布日施行。