戶外體健設施採購基本要求

| 基本項目 | 基本要求 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1.設施標準 | 應符合DIN79000標準。 其材質依照下列「材料及製造」 規定。 | 1.廠商應提供檢驗報告、原廠檢驗報告或第三者公正檢驗報告。 2.保固期及維修所需備用零件，請於採購契約中詳訂。 |
| 2.材料及製造 | 1.依照CNS12642 Sec.3規定。 2.木材：防腐、不具毒性：鉻化砷酸銅（Chromated copper arsenate；CCA）、雜酚（creosote）、五氯苯酚（pentachlorophenol）、三丁酯錫氧化物（tributyl tin oxide）及含除蟲劑之表面塗料者禁用。 3.塗料：依CNS4797-2規定 4.塑膠及其他材料：會因紫外線而降低功能者，則應做紫外線防護。（或限定製造或出廠期限） 5.扣件：經防鏽或耐腐蝕處理，不應不用工具就能鬆開或轉動。 6.塑膠製品可塑劑檢驗 塑化劑之安全要求：依 CNS15138、15138-1之規定產品中所含塑化劑、鄰苯二甲酸二甲酯DMP、鄰苯二甲酸二乙酯DEP鄰苯二甲酸雙-2-乙基己酯DEHP、鄰苯二甲酸二丁酯DBP、鄰苯二甲酸丁苯甲酯BBP、鄰苯二甲酸二異壬酯DINP、鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP、鄰苯二甲酸二正辛酯DNOP、等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1％（質量比）。 | 1.體健設施應以在戶外設施中足資證明之耐久材料製造或構築。 2.戶外體健設施製造商，應對任何新材料建檔，或對耐久性作相關測試，並於安裝戶外體健設施前，提供所有權人及經營者上述相關文件。 |
| 3.活動區域安全防護鋪面及活動緩衝空間 | 1鋪面材料衝擊吸收性能，依照CNS12643規定。 2.設置位置含活動緩衝空間，活動緩衝空間範圍依照DIN79000標準。 | 活動區域與通道之鋪面顏色宜做出區別。 |
| 4.安裝使用維護保養手冊 | 廠商須提供安裝使用維護保養手冊內容應包含下列項目： 1.安裝施工說明。 2.施工檢查表。 3.使用說明。 4.定期檢查項目。 5.維護保養檢點表。 |  |
| 5.告示牌 | 內容依市府（公園處）規定。 | 1.依照市府（公園處）研議之戶外體健設施標示牌規定，含中英對照。 2.標示牌設置位置應避免影響使用設施活動之安全。 3.標示牌宜與戶外體健設施作整體性規劃設計。 |