96年度迄今抽查附帶決議              97.04.10

| 序號 | 發文日期及文號 | 抽查月份 | 內容概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96年4月12日 北市都字第09662661900號 | 96年2月 | - 計入屋頂突出物面積及建築物高度之女兒牆得免檢討1/3透空。 - 設於地面1層停車空間高度應以4.2公尺為限，另請承辦科室配合修訂「臺北市建築物樓層高度及夾層挑空設計管理規則」。 - 請承辦科室研擬一樓停車空間集中設置審查原則。 |
| 2 | 96年6月25日 北市都建字第09662735900號 | 96年5月 (1-15) | 建築技術規則第90條規定，第一款中「… 除直通樓梯於避難層之出入口直接開向道路或避難用通路外…」，所稱避難道路，應符合建築技術規則第163條規定。 |
| 3 | 96年8月2日 北市都建字第09662771700號 | 96年6月 (16-30) | 屋頂突出物設置裝飾構造，得自水平突出之最外緣扣除50公分作為中心線檢討屋突面積；該裝飾構造如有直接投影至地面者，除檢討屋突面積外，另應以相同之中心線計入建築面積。 |
| 4 | 96年9月14日 北市都建字第09662823300號 | 96年8月 (1-15) | 機房設計配置原則，請承辦科室訂定原則後提法規小組討論。 |
| 5 | 96年11月5日 北市都建字第09662862700號 | 96年9月 (16-30) | 屋頂突出物(含其下方之樓電梯間)檢討高度比及後院深度比時，得抬高H值起算。(H值為建築技術規則規定屋頂突出物之允建高度)。 |
| 6 | 96年11月22日北市都建字第09662878800號 | 96年10月(1-15) | - 結構性過樑如已計入建築面積，得設置造型裝飾板，並應檢討透空率2/3以上。 - 依「臺北市建築物暨法定空地綠化實施要點」規定設置之屋頂花台，內側植土淨寬應為45至50公分範圍。 |
| 7 | 96年12月13日北市都建字第09662890000號 | 96年10月(16-31) | - 變更使用執照，涉及行動不便設施檢討，應以申請範圍為限，惟仍需包含行動不便出入路徑相關法規檢討。 - 變更使用執照，如涉及整體容積檢討，除依申請當時法令全部適用，並應檢討全體建物所有權人之同意書。 |
| 8 | 97年1月29日 北市都建字第09762615500號 | 96年12月(16-31) | - 車道於地面有頂蓋之平台可標示為「陽臺」或「車道」。 - 夾層挑空處之上方原則上不得有露台。 - 屋頂構造為共用，是否得由頂層之室內設置樓梯上屋頂，該樓梯於屋頂是否應為共用及其合理之面積規模等疑義，報部釋示。 |
| 9 | 97年2月21日 北市都建字第09762629800號 | 97年1月(1-15) | - 15樓以下且非高層建築物者，緊急昇降機間通向2座特別安全梯，且其中1座特別安全梯得改為淨寬90公分以上之分戶安全梯。 - 結構柱兩側設置裝飾柱，扣除結構柱寬後，裝飾柱合計之寬度不得超過120公分且不得設置開口。 - 建築物得於外側雨遮上方，自外牆牆心起算小於50公分處，設置高度低於60公分之欄杆或寬度合計不超過該處開窗1/4之固定裝飾性構造，且裝飾型構造應於開窗處或緊急進口處留設淨寬75公分*120公分或100公分*100公分以上之無遮蔽開口。建築物結構露樑兼具雨遮功能且樑身寬度在100公分以下者，得於開口兩側外緣向外起算各100公分範圍內之樑身部分標註為雨遮，適用前項規定。 |