車位數上傳方式

- 提供傳輸剩餘車位資料之通訊專線。

- 傳輸剩餘車位資料之通訊專線網路，需支援TCP/IP通訊協定，並可自動連線至本處即時車位收集系統主機之網址（IP）及指定之埠號（Port NO.），即時傳送剩餘車位資料。

- 剩餘車位資料傳輸格式（如下），如無法提供以上傳輸格式，則需提供停車場專用計位控制盤（器），剩餘車位數資料內容格式說明文件。

通訊協定：

現場設備送出

| 01H | 10H | 00H 00H | 00H 02H | 04H | 總車位數 | 剩餘車位數 | CRC(16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 指令碼 | 起始位址 | DATA WORD 數 | DATA BYTE數 | 2byte | 2 byte | 2byte |

資料收集系統回應(資訊中心)

| 01H | 10H | 00H 00H | 00H 02H | CRC(16) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 指令碼 | 起始位址 | DATA WORD 數 | 2 byte |

以下是車場連線資料的範例，其中第一行是車場所送出，第二行是系統收到後回應的資料。

PARKID:[0004] Send Data:[剩餘車位數10，總車位數100]
Send Data: 01 10 00 00 00 02 04 00 64 00 0a 32 77 
遠端回應Received Data: 01 10 00 00 00 02 41 c8 
PARKID:[0005] Send Data:[剩餘車位數18，總車位數100]
Send Data: 01 10 00 00 00 02 04 00 64 00 12 32 7d 
遠端回應Received Data: 01 10 00 00 00 02 41 c8

PARKID:[0001] Send Data:[剩餘車位數8，總車位數100]
Send Data: 01 10 00 00 00 02 04 00 64 00 08 b3 b6 
遠端回應Received Data: 01 10 00 00 00 02 41 c8

PARKID:[0003] Send Data:[剩餘車位數6，總車位數100]
Send Data: 01 10 00 00 00 02 04 00 64 00 06 32 72 
遠端回應Received Data: 01 10 00 00 00 02 41 c8

PARKID:[0002] Send Data:[剩餘車位數12，總車位數100]
Send Data: 01 10 00 00 00 02 04 00 64 00 0c b2 75 
遠端回應Received Data: 01 10 00 00 00 02 41 c8