移動式起重機自行檢查紀錄

| 事業單位名稱 |  |  | 機械編號 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業單位地址 |  |  | 打印號碼 |  |  |  |  |  |
| 型式 |  |  | 吊升荷重 |  |  | 公噸 |  |  |
| 檢 查 項 目 |  | 法規內容/實測數據 |  |  |  | 檢查結果紀要 |  |  |
| 一 、 結構部分 | 1.伸臂 | (1)主伸臂無顯著裂痕、變形、損傷及腐蝕。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)主伸臂焊接部、接合部及伸臂支承座無顯著之裂痕、變形、損傷及腐蝕。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)主伸臂結合處之螺栓、螺帽、銷、鍵及栓無脫落、鬆動。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)輔助伸臂無顯著裂痕、變形、損傷及腐蝕。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)輔助伸臂焊接部、接合部及伸臂支承座無顯著之裂痕、變形、損傷及腐蝕。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)輔助伸臂結合處之螺栓、螺帽、銷、鍵及栓無脫落、鬆動。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)伸臂支持機構等固定妥當、無龜裂、損傷及變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)伸臂支持機構等各部接合銷、鍵及栓無脫落、鬆動。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)擴散接頭器保護蓋無變形、鬆脫及損傷與槽輪之間隙適當。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.伸臂等尺寸 | 主伸臂長度________m、輔助伸臂___________m__________支。 伸臂傾斜角範圍____度~____度、最大作業半徑__________m。 旋轉限度______度。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.下部走行體 | (1)旋轉支持體之旋轉構架及伸臂支承托架無龜裂、變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)配重之重量、配置與設計值相符合；固定螺栓無鬆動或變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)本體鈑金、引擎護蓋、攀登踏板無鬆動、腐蝕或變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.下部走行體 | 無顯著之損傷、磨耗、變形或腐蝕且螺栓螺帽無脫落、鬆動。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.外伸撐座 | (1)撐樑、樑箱、鎖扣及腳墊浮板無龜裂、變形等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)油壓缸無顯著漏油、變形及凹陷。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)千斤頂螺栓無龜裂、變形及磨耗。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.履帶部 | (1)履帶及構架無龜裂、顯著磨耗及變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)栓及銷之防脫裝置無磨耗或脫落。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)履帶之鬆緊度適當。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.桁架、腳架(跨載機,橋式機) | (1)無顯著之裂痕、變形等影響安全動作。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)鎖緊螺栓、螺帽、鉚釘等無脫落、鬆動。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.起伏油壓缸 | (1)油壓缸無裂痕、刮傷、變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)焊接部及托架無有害之裂痕、變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)油壓缸無顯著漏油現象。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.吊鉤、吊具等 | (1)吊鉤應鍛造成形,能自由圓滑轉動,並不得龜裂或明顯之銹蝕等有害之缺陷，且無焊補、電鍍等改造。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)吊鉤組之鍵板、鎖緊銷、止動螺栓、開口銷等無鬆脫、鬆動或損傷影響安全動作。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)各吊鉤規格尺寸未變更。 第一斷面：B1=________________________；H1=________________________； 第二斷面：B3=________________________；H2=________________________； 開口標距：________________________。 開口標距無超過原標示尺寸5%。與吊具接觸部分磨損量無超過製造廠之規定值者。(無規定值時，其磨損量不得超過原尺寸之5%)(單位：㎜) 吊鉤（具）重：________公噸。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)吊具無顯著之變形、裂痕。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)吊架鎖扣(Twist lock) 功能正常。(貨櫃吊架用) |  |  |  |  |  |  |
| 二、機械、電氣部分 | 1.原動機 | 無顯著之損傷、磨耗、變形或腐蝕且螺栓、螺帽無脫落鬆動。 無異常音響，固定良好。額定輸出：______ KW。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.動力傳導裝置 | (1)傳動軸、齒輪箱等無顯著損傷或變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)無異常噪音、潤滑油足夠、良好。。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.油壓裝置 | (1)油壓管路固定無鬆脫、無干涉、凹陷、老化、龜裂及漏油現象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)軟管捲軸收捲順暢良好。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)油壓泵、油壓缸無顯著之漏油、異音及發熱。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)蓄壓器能維持正常作業壓力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.制動裝置 | (1)制動裝置基座、結合螺栓、螺帽、銷、鍵及栓無脫落、鬆動。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)剎車帶、刹車塊及刹車鼓等無龜裂、變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)來令片無顯著磨耗，與刹車鼓的接觸面無異常。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)來令片鉚釘無鬆弛、脫落。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)棘爪、棘輪無龜裂、變形；棘爪無綁死、拆除、彈簧力無減弱。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)起重機動力被遮斷時能自行制動。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.捲胴、槽輪 | (1)捲胴無龜裂、變形及磨損。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)鋼索的安裝處無裂縫或變形，且安裝用零件無鬆脫。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)回轉無異音、發熱及振動。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)槽輪的溝部及凸緣部無顯著磨耗及損傷。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)輻及輪轂無龜裂、變形或磨耗。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)防止鋼索脫出槽溝阻擋裝置機能良好，無損傷。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)捲胴節徑實測____mm、槽輪節徑實測____mm，與鋼索直徑之比值，應符合構造標準規定值。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.旋轉裝置 | (1)焊接部位無龜裂。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)固定螺栓、螺帽無脫落、鬆動。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)各部構件、框架等無腐蝕。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)旋轉齒輪與旋轉圈座潤滑良好無磨損、龜裂、異音。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)應有防止行駛中旋轉作動之構件或裝置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.操縱裝置 | (1)吊升裝置.起伏裝置.伸縮裝置、廻轉裝置、警報裝置、開關裝置、制動器等操作部分,不得妨礙操作人員之視界,且應置於操作員易於操作之位置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)吊升、起伏及伸縮裝置之操作部分，應標示動作種別、方向及停止位置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)捲揚動力切換裝置，具有防止吊擧物掉落。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.控制裝置 | 作動圓滑，功能正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.駕駛室 (操作室) | (1)窗部視野良好,使用安全玻璃具自動擦拭裝置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)駕駛室適當位置有性能曲線表。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)能防止操作人員因行駛中之振動、衝擊搖盪而墜落。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、 安全裝置 | 1.過捲預防或警報裝置 | (1)過捲預防或警報裝置具自動遮斷動力及制動或發出警報音響機能，作動位置正確易於檢點及堅固之構造。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)電氣部分應具絕緣及防水、粉塵構造，具接點開放預防構造。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.伸臂起伏限制及背向止動裝置 | (1)起伏限制功能正常(遮斷動力或發出警報音響),且安裝部無損傷、鬆動現象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)背向止動裝置具有充分強度，無顯著變形、裂痕影響安全動作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.過負荷預防或警報裝置 | 超過額定荷重時能立即自動停止動作；或在超過額定荷重前能發出警報聲響；或以（□安全閥 □ˍˍˍ）其他替代裝置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.伸臂傾斜角指示裝置 | 應設易見處，且擺動圓滑、機能正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.安全閥 | 安全閥作動良好。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.逆止閥 | 功能正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.回轉部分之防護 | 護圍或覆罩無影響安全之變形或缺損。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.防止脫落裝置 | 構件良好，功能正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.鋼索防鬆裝置 | 構件良好，功能正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.警告裝置及照明燈具等 | 依監理單位規定設置各種安全燈具、照後鏡及警報等。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、 加工 | 1.焊接 | 焊接部分充分熔入，無裂痕、燒缺及焊疤等影響強度之缺陷。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.開孔 | 結構部分之鉚孔及螺栓孔，應使用鑽孔，不得有迴紋或裂紋。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.螺栓防鬆脫措施 | 應設防止螺栓、螺帽、螺釘等之鬆弛或脫落之設施。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、 鋼索及吊鏈 | 1.鋼索 | (1)一撚間無10%以上之素線截斷、直徑減少未達公稱直徑之7%以上及無顯著之扭結、變形或腐蝕。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)吊具或伸臂置於最低位置時，捲揚或起伏捲胴應有二捲以上鋼索。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)鋼索末端固定正確具防鬆或自緊性能。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)鋼索規格尺寸。主捲：構成 ________ 股 ________mm實測直徑 _________mm；輔捲：構成_______股______mm實測直徑 ________mm；起伏：構成______股______mm實測直徑______mm；支持：構成_____股______mm實測直徑 _______mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.吊鏈 | (1)吊鏈斷面直徑減少未達製造時之10%(實測直徑_______mm) 、 伸長率未達製造時5%(實測五節距________mm)且不得有有害之龜裂及腐蝕現象。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)滾子鏈條伸長量未超過原製造時長度2% (實測六節距_______mm)且不得有龜裂及腐蝕現象。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、 性能檢查、 荷重試驗及安定性試驗 | 1.無負荷運轉試驗 | (1)各結構部分無鬆動異音及異常之振動現象,且動力切斷吊鉤能停止。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)各種安全裝置動作正常、功能無異狀。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.荷重試驗 | (1)主/輔捲以額定荷重____________／____________公噸×1.25倍， 伸臂長度_______／______公尺，作業半徑______／______公尺實施試驗。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)荷重試驗時，所有裝置動作正常，運轉圓滑，無異常噪音。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 額定速率：吊升(m/min)：______；起伏(度/min)：______ 旋轉(r.p.m)：______；行走(m/min) ：______ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.制動性能試驗 | 荷重吊舉時遮斷動力各動作能確實安全剎車。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.安定度 | (1)以1.27倍額定荷重於最不利位置實施測試,機具穩定無明顯浮距產生。前方安定度____________mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)水上起重機以額定荷重實施測試，翻倒端之乾舷高度在30㎝以上。實測______㎝ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)構造部分無裂痕、挫曲、變形或損傷,具良好之剛性。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)左右安定度符合規定 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他 | 1.車輪阻擋器、攀登梯、階梯、走道(跨載機、橋式機) | (1)車輪阻擋器、攀登梯、階梯、走道及欄杆等部份符合固定式起重機構造標準相關規定,走道面無踩倒、滑倒、絆倒之危險。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)檢點台無物體飛落及人體墜落危害且堅固，並達到充分維修 檢點之功能。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.標示 | (1)適當位置有荷重性能表。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)有明顯標示機械編號、吊升荷重等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表單編號 | W3-01-14B |  | 98.10 |  |

| 施工負責人簽章： |  | 製造單位簽章： |  | 設置事業單位簽章： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查日期： |  | 檢查日期： |  | 日期： |  |